ZMĚNA Č. 2

ÚZEMNÍHO PLÁNU

BRUMOVICE

ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST – PŘÍLOHA Č. 2

TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN

VĚCNÝ OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

## VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

### Vymezení zastavěného území

Zastavěné území bylo nově vymezeno k datu 11. 9. 2024. Zastavěné území je zobrazeno v grafické části územního plánu.

### Vymezení řešeného území podle katastrálních území obce

Územní plán řeší celé katastrální území Brumovice.

Vymezení řešeného území je znázorněno v grafické části územního plánu, ve výkrese č. I.01. Výkres základního členění území.

## ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

### ZÁKLADNÍ Koncepce rozvoje území, Hlavní cíle řešení

Cílem územního plánu je vytvoření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel obce. Funkční změny obsažené v ÚP Brumovice navazují na urbanistickou koncepci založenou předchozím územním plánem a dále tuto koncepci rozvíjejí.

Zastavěné území je poměrně kompaktně zastavěno. Další rozvoj zastavěného území je také značně limitován konfigurací terénu, bezpečnostního pásma plynového vedení a ropovodu a výskytem zemědělských půd s vysokou třídou ochrany.

Plochy bydlení byly navrženy v logické návaznosti na stávající stabilizované části obce. Největší rozvoj bydlení je navržen na severozápadním okraji obce, plochy bydlení byly také navrženy na jižním a východním okraji obce. Plochy občanského vybavení s bydlením jsou i nadále soustředěny v centru obce a podél hlavní komunikace (silnice III/4211). Nová plocha pro občanskou vybavenost byla vymezena na jižním okraji a jedna přestavbová plocha na severním okraji obce. V jižní části obce byly vymezeny dvě plochy smíšené obytné. Územní plán vymezil plochu pro nový hřbitov a také byly nově vymezeny plochy pro sport a tělovýchovu. V ÚP byly vymezeny dvě nové plochy pro vinné sklepy a rekreaci k posílení vinařské tradice v obci.

Plochy výroby byly navrženy ve vazbě na existující výrobní areály. Plochy výroby byly navrženy u stávajícího průmyslového areálu. Na jižním okraji obce při silnici III/4211 byla navržena plocha drobné výroby. Nová plocha výroby energie z obnovitelných zdrojů na fotovoltaickém principu byla vymezena v severní části obce.

Územní plán řeší odkanalizování obce, nově byly vymezeny plochy pro dešťovou zdrž a plocha pro čistírnu odpadních vod. V ÚP je také vymezen koridor technické infrastruktury pro plánované zdvojení potrubí ropovodu Družba a pro vedení VTL plynovodu Brumovice – Uherčice.

Do ÚP byl zapracován upravený územní systém ekologické stability. V Územním plánu byly navrženy protierozní opatření – interakční prvky podél účelových komunikací a vodních toků. Dále územní plán vymezil plochy zeleně parkové a parkově upravené.

### Ochrana A ROZVOJ hodnot v území

Urbanistická koncepce rozvoje obce upřesňuje územní systém ekologické stability a navrhuje jeho další části.

Územní plán vymezuje prostorové regulativy, které zajistí ochranu kulturních hodnot (obrazu obce, nemovitých kulturních památek) a krajinného rázu.

Pro využití zastavitelných ploch stanovuje územní plán Brumovice etapizaci. Navrženy jsou dvě etapy využití rozvojových ploch. Do první etapy jsou zařazeny zastavitelné plochy, které byly vymezeny v platné ÚPD, plochy v zastavěném území a projektově připravené lokality.

Do druhé etapy jsou zařazeny plochy s nákladnějším řešením technické infrastruktury a také plochy, u kterých je žádoucí postupná výstavba od zastavěného území do volné krajiny.

## URBANISTICKÁ KONCEPCE

(včetně vymezení zastavitelných ploch, transformačních ploch a systému sídelní zeleně)

Vymezení zastavitelných ploch s rozdílným využitím je řešeno s ohledem na specifické podmínky a charakter území, se zřetelem k vytvoření podmínek pro příznivé životní prostředí, zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území.

Urbanistická koncepce územního rozvoje obce Brumovice navazuje na současné funkce, které sídlo plní. Jedná se primárně o funkce bydlení, občanské vybavení, vinařství a také výroby. Tyto základní funkční oblasti jsou urbanistickou koncepcí rozvoje řešeného území dále posilovány. Současně územní plán pamatuje na rozvoj ploch s jiným funkčním určením.

Do ÚP byl zapracován upravený územní systém ekologické stability. V Územním plánu byly navrženy protierozní opatření – interakční prvky podél účelových komunikací a vodních toků, odvodňovací příkopy. Dále územní plán vymezil plochy zeleně parkové a parkově upravené.

### Základní zónování obce

V územním plánu jde o vymezení ploch s rozdílným funkčním využitím a rozlišnými požadavky na kvalitu životního prostředí. Cílem bylo omezení prolínání funkcí, které by se mohly navzájem negativně ovlivňovat.

Území obce je poměrně zřetelně rozděleno na základní zóny. Obytná zóna s prolínáním občanské vybavenosti dominuje celé obci. Centrum obce je soustředěno do okolí sokolovny, kostela a školských zařízení na severu obce. Rozvoj bydlení je navržen v logické návaznosti na stávající stabilizované části obce. Plocha bydlení byla navržena na jižním okraji obce (plocha bydlení Z.01, Z.60 a Z.66). Menší plocha pro doplnění stávající struktury obce byla navržena na východním okraji obce (plocha bydlení Z.02). Největší rozvoj bydlení je navržen na severozápadním okraji obce (plochy Z.04, Z.05, Z.08, Z.59).

Plochy občanského vybavení s bydlením jsou i nadále soustředěny v centru obce a podél hlavní komunikace (silnice III/4211), v ÚP byla tato část obce vymezena jako plocha smíšená obytná venkovská. Stávající sportovní areál se sokolovnou je umístěn v centru obce. Nová plocha pro občanskou vybavenost byla vymezena na jižním okraji (plocha Z.13) a jedna transformační plocha na severním okraji obce (plocha T.1.1). V jižní části obce byly vymezeny dvě plochy smíšené obytné (plocha Z.11, Z.12). Územní plán vymezil plochu pro nový hřbitov – Z.15. V ÚP jsou také nově vymezeny plochy občanského vybavení sport – plocha Z.17 u vodní nádrže Jezírko, transformační plocha T.16 u sportovního areálu, plocha Z.18 pro bikrosové aktivity a dvě plochy Z.19 a Z.20 pro možné umístění rozhledny, zastavení pro turisty atp. V ÚP byly vymezeny dvě nové plochy pro vinné sklepy –plochy Z.21 a Z.68 na jižním okraji obce.

Plochy výroby jsou soustředěny převážně ve stávajícím průmyslově zemědělském areálu na východním okraji obce. Drobné podnikatelské aktivity jsou umístěny po celé obci. Plochy výroby byly navrženy ve vazbě na existující výrobní areály. Plochy výroby byly navrženy u stávajícího průmyslového areálu (plocha Z.23 a Z.28). Na jižním okraji obce při silnici III/4211 byla navržena plocha výroby drobné a služeb Z.27. Severně od obce je zrealizována plocha výroby energie z obnovitelných zdrojů na fotovoltaickém principu. Nová plocha výroby energie z obnovitelných zdrojů na fotovoltaickém principu byla vymezena vedle této plochy (plocha Z.69).

V územním plánu je navržena plocha technické infrastruktury všeobecné (plocha Z.31) – zázemí pro údržbu a obsluhu vodní nádrže v návaznosti na rybník Balaton severně od Brumovic.

V ÚP je také vymezen koridor technické infrastruktury pro plánované zdvojení potrubí ropovodu Družba, tak jak vyplývá z PUR ČR a pro vedení VTL plynovodu Brumovice – Uherčice vyplývající ze ZÚR JMK.

Do ÚP byl zapracován upravený územní systém ekologické stability. V Územním plánu byly navrženy protierozní opatření – interakční prvky podél účelových komunikací a vodních toků. Dále územní plán vymezil plochy veřejné (parkové) zeleně.

### Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

K naplnění cílů územního plánu bylo řešené území rozděleno na plochy s rozdílnými nároky na prostředí. Návrh je zobrazen v grafické části územního plánu, především v hlavním výkrese a tvoří závaznou část územního plánu. ÚP navrhuje plochy pro bydlení, plochy občanského vybavení, plochy ostatní, plochy výroby a skladování, plochy dopravní infrastruktury a nezastavitelné plochy.

Podmínky využití jednotlivých ploch jsou uvedeny v části I.F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

### Plochy bydlení

Kompaktní charakter zástavby současně zastavěného území vyvolal nutnost hledat pro rozvoj bydlení i vhodné plochy mimo zastavěné území.

Potřeby bydlení budou uspokojovány v rodinných domech, velký zájem o výstavbu bytových domů a malých rodinných zemědělských farem s obytnou částí se neočekává.

Plochy bydlení jsou členěny na:

- Plochy bydlení individuálního (BI)

- Plochy bydlení hromadného (BH)

Vymezení zastavitelných ploch

| Označení | Funkční využití | Etapa výstavby, územní studie a další podmínky |
| --- | --- | --- |
| BI Z.01 | Plochy bydlení individuálního | Etapa realizace I. |
| BI Z.02 | Plochy bydlení individuálního | Etapa realizace II. |
| BI Z.04 | Plochy bydlení individuálního | Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. Etapa realizace I. |
| BI Z.05 | Plochy bydlení individuálního | Etapa realizace I. |
| BI Z.08 | Plochy bydlení individuálního |  |
| BI Z.59 | Plochy bydlení individuálního | Etapa realizace I. |
| BI Z.22 | Plochy bydlení individuálního | Etapa realizace I. |
| BI Z.26 | Plochy bydlení individuálního | Etapa realizace I. |
| BI Z.60 | Plochy bydlení individuálního | Etapa realizace II (Výstavba v ploše Z.60 bude povolena až po zastavění plochy Z.01 minimálně z 50 %) |
| BI Z.66 | Plochy bydlení individuálního | Etapa realizace I. |

### Plochy občanského vybavení

Plochy občanského vybavení, které jsou soustředěny především v okolí centra obce a v okolí hlavní komunikace, jsou stabilizovány.

Výstavba objektů místní občanské vybavenosti je umožněna na zastavitelných plochách smíšených obytných venkovských (SV), výstavba objektů nadmístní občanské vybavenosti je podmínečně přípustná.

V ÚP jsou navrženy plochy občanského vybavení všeobecného a plochy občanského vybavení sport.

| Označení | Funkční využití | Etapa výstavby, územní studie a další podmínky |
| --- | --- | --- |
| OU Z.13 | Plochy občanského vybavení všeobecného | Etapa realizace: I. |
| OS T.16 | Plochy občanského vybavení sport | Etapa realizace I. |
| OS Z.17 | Plochy občanského vybavení sport | Etapa realizace I. |
| OS Z.18 | Plochy občanského vybavení sport | Etapa realizace I. |
| OS Z.19 | Plochy občanského vybavení sport | Etapa realizace I. |
| OS Z.20 | Plochy občanského vybavení sport | Etapa realizace I. |
| OH Z.15 | Plochy občanského vybavení hřbitovů | Etapa realizace I. |

### Smíšená území

V ÚP jsou navrženy čtyři plochy smíšené obytné Z.11, Z.12, T.1.1 a Z.12. V ÚP jsou navrženy dvě plochy smíšené obytné jiné pro vinné sklepy a rekreaci k posílení vinařského charakteru obce a místních lidových tradic spojených s vinařstvím. Jedná se o  plochu jižně od obce Z.21 a Z.68.

| Označení | Funkční využití | Etapa výstavby, územní studie a další podmínky |
| --- | --- | --- |
| SV Z.11 | Plochy smíšené obytné venkovské | Etapa realizace: I. |
| SV Z.12 | Plochy smíšené obytné venkovské | Etapa realizace I. |
| SX Z.21 | Plochy smíšené jiné – vinné sklepy a rekreace | Etapa realizace: I. |
| SV T.1.1 | Plochy smíšené obytné venkovské | Etapa realizace: I. |
| SV Z.1.2 | Plochy smíšené obytné venkovské | Etapa realizace: I. |

### Plochy výroby a skladování

Plochy výroby všeobecné

Plochy výroby byly navrženy ve vazbě na existující výrobní a zemědělské areály. V Územním plánu jsou navrženy plochy výroby všeobecné Z.23 a Z.65.

Plochy výroby drobné a služeb

V obci byla navržena jedna plocha drobné výroby a služeb (plocha Z.27).

Plochy výroby zemědělské a lesnické

V obci byla navržena jedna plocha výroby zemědělské a lesnické Z.28.

Plochy výroby energie z obnovitelných zdrojů

V územním plánu je vymezena plocha Z.69.

| Označení | Funkční využití | Etapa výstavby, územní studie a další podmínky |
| --- | --- | --- |
| VUZ.23 | Plochy výroby všeobecné | Etapa realizace: I. |
| VUZ.24 | Plochy výroby všeobecné | Etapa realizace: I. |
| Z.69 |  |  |
| VD Z.27 | Plochy výroby drobné a služeb | Etapa realizace: I. |
| VZ Z.28 | Plochy výroby zemědělské a lesnické | Etapa realizace: I. |
| VU Z.65 | Plochy výroby všeobecné | Etapa realizace: I. |

### Plochy ostatní

Stávající veřejná prostranství jsou v obci stabilizována. V takovém případě má smysl navrhovat nová veřejná prostranství pouze v rozvojových lokalitách.

V ploše bydlení bydlení Z.04 je uloženo vypracování územní studie, která vymezí plochy veřejných prostranství o dostatečné rozloze.

Územním plánem jsou navrženy nové plochy veřejných prostranství pro vedení místních komunikací a plochy zeleně parkové a parkově upravené.

| Označení | Funkční využití | Etapa výstavby, územní studie a další podmínky |
| --- | --- | --- |
| PU Z.35 | Plochy veřejných prostranství všeobecných | Etapa realizace: I. |
| PU Z.36 | Plochy veřejných prostranství všeobecných | Etapa realizace: I. |
| PU Z.37 | Plochy veřejných prostranství všeobecných | Etapa realizace: I. |
| PU Z.38 | Plochy veřejných prostranství všeobecných | Etapa realizace: I. |
| PU Z.39 | Plochy veřejných prostranství všeobecných | Etapa realizace: II. |
| PU Z.41 | Plochy veřejných prostranství všeobecných | Etapa realizace: I. |
| PU Z.42 | Plochy veřejných prostranství všeobecných | Etapa realizace: II. |
| PU Z.44 | Plochy veřejných prostranství všeobecných | Etapa realizace: I |
| PU Z.45 | Plochy veřejných prostranství všeobecných | Etapa realizace: I. |

### Plochy technické infrastruktury

| Označení | Funkční využití | Etapa výstavby, územní studie a další podmínky |
| --- | --- | --- |
| TU Z.31 | Plochy technické infrastruktury všeobecné | Etapa realizace: I. |

### Plochy dopravní infrastruktury

Plochy dopravní infrastruktury nebyly v Územním plánu Brumovice vymezeny.

## KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

(včetně podmínek pro její umísťování)

### Silniční doprava

Dopravní kostra silnic procházejících obcí je v převážné míře stabilizovaná. Jedná se o tyto silnice:

| Číslo silnice | Název silnice |
| --- | --- |
| III/4211 | Brumovice – Morkůvky – Boleradice |

Trasy silnic v řešeném území jsou stabilizovány. Jejich úpravy v zastavěném a zastavitelném území budou prováděny v dnešních trasách“.

### Místní komunikace, účelové komunikace

Dopravní osu místních komunikací tvoří stávající silnice III/4211. Tato silnice zajišťuje v průchodu obcí přímou dopravní obsluhu okolních objektů.

Navržené místní komunikace k rozvojovým plochám jsou zařazeny do funkčních skupin C – obslužné komunikace, a D1 – komunikace se smíšeným provozem (pěší zóny, obytné zóny).

V ÚP byly navrženy následující hlavní úpravy místních komunikací:

    - Prodloužení místní komunikace v jižní části obce pro návrhovou plochu Z.21 a Z.12.

    - Návrh místní komunikace (plocha Z.35) v jižní části obce. Návrh je vyvolán návrhem plochy Z.13 a Z.25.

    - Návrh místní komunikace (plocha Z.36) v jižní části obce. Návrh je vyvolán návrhem plochy Z.11.

    - Návrh místní komunikace (Z.37 a Z.38) v jihovýchodní části obce, pro obsluhu návrhových ploch (Z.01) a zajištění výjezdu vozidel z výrobní zóny na silnici III/4211.

    - Návrh místní komunikace (plocha Z.39) v severovýchodní části obce v trase stávající účelové komunikace. Návrh je vyvolán návrhem plochy Z.02.

    - Návrh místní komunikace (plocha Z.41) v severní části obce v trase stávající účelové komunikace. Návrh je vyvolán návrhem plochy Z.044.

    - Úprava stávající místní komunikace (plocha Z.42) v severní části obce. Úprava je vyvolaná návrhem plochy Z.59.

Úpravy dopravní sítě musí mimo jiné odpovídat požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu techniky a jednotek integrovaného záchranného systému, včetně jednotek hasičských záchranných sborů.

Hlavní účelové komunikace jsou zakresleny v grafické části a jsou stabilizované.

### Doprava v klidu (odstavná stání)

Počet parkovacích míst je v řešeném území dostačující.

Všechny změny komunikační sítě a plochy dopravy byly zařazeny do návrhu veřejně prospěšných staveb a opatření.

Všechny nové obytné objekty, objekty občanské vybavenosti i výrobní a živnostenské provozovny musí mít řešeno parkování a odstavování vozidel na vlastním pozemku.

U rodinných domů se předpokládá výstavba garáže zapuštěné nebo polozapuštěné do rodinného domu, nebo musí dispoziční řešení rodinného domu a jeho situování na pozemku umožňovat alespoň odstavení vozidla, nebo lépe dodatečnou výstavbu garáže.

V nových obytných lokalitách nutno v podrobnější projektové dokumentaci pamatovat na návrh přiměřeného počtu parkovacích míst pro návštěvníky nebydlící v dané lokalitě. Bude se jednat o podélná a kolmá stání budovaná na místních komunikacích.

### Železniční doprava

Do obce není zavedena železniční doprava. Železniční lokální trať č. 255 vede v k.ú. Kobylí na Moravě jižně od řešeného území. Zde je také umístěna zastávka Brumovice. V ÚP je navrženo pěší propojení s touto zastávkou. Pěší komunikace je vedena v souběhu se silnicí III/4211.

### Cyklistická a pěší doprava

ÚP Brumovice respektuje stávající cyklistické a turistické trasy.

V ÚP je navrženo několik nových cyklotras:

    - Navržená cyklotrasa BR1 začíná v Brumovicích, kde se napojuje na Moravskou vinnou cyklotrasu, vede na západ do Morkůvek. Je dlouhá 3099 m

    - Navržená cyklotrasa BR3 začíná v Brumovicích, kde se napojuje na Moravskou vinnou cyklotrasu, vede na východ do Terezína. Je zde neexistující úsek v délce 930 m po poli od Trkmanky k Brumovicím. Závažnější je neexistence mostu přes Trkmanku, která činí celou trasu nesjízdnou.

    - Navržená cyklotrasa BR4 je trasa navrhovaná jako pěší (cyklistická) trasa podle silnice na Brumovice od odbočky za silnice 421. Délka navrhovaného úseku je 1330 m.

    - Navržená cyklotrasa KL8 začíná odbočením z Moravské vinné cyklotrasy na severu Brumovic, vede z Klobouků u Brna.

    - Navržená cyklotrasa KO3 vede z jihu Brumovic do Kobylí. Trasa je v celém úseku sjízdná.

V ÚP je vymezeno několik pěších komunikací ve vazbě na návrhové plochy a ve vazbě na úpravy místních komunikací. Realizace případných dalších komunikací pro pěší je umožněna ve všech zastavitelných plochách (viz. Textová část I, kap. I.F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití).

### Ostatní druhy dopravy

Řešené území je součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Ostatní druhy dopravy se v řešeném území nevyskytují.

### Technická infrastruktura

### Zásobování vodou

Vodovodní síť pro veřejnou potřebu včetně přiváděcích a zásobovacích řadů a VDJ je součástí Skupinového vodovodu Velké Pavlovice. Základní koncepce zásobování obce vodou se nemění.

Územní plán řešil napojení rozvojových lokalit na vodovodní síť, navrhované vodovodní řady budou vedeny pokud možno po veřejných pozemcích v zeleném pásmu příp. pod chodníkem a podle možností zaokruhovány. Prostor nad stávajícími i nově navrhovanými vodovodními řady bude zachován volný a kdykoliv přístupný za účelem zajišťování provozu, provádění údržby, oprav a rekonstrukcí.

Polohu vodovodu v ploše změny Z.04 upřesní územní studie.

V navazujících řízeních nutno v jednotlivých lokalitách navržených v ÚP Brumovice provézt detailní posouzení stávající vodovodní sítě včetně akumulace, zda vyhoví pro navrhovanou zástavbu. V případě negativního zjištění bude nutno navrhnout a realizovat technická opatření.

Pro zastavitelné plochy Z.05, Z.26, T.1.1 a Z.21 bude pravděpodobně nutné vybudovat AT stanici a vytvořit II. tlakové pásmo. Výstavba AT stanice je umožněna na všech funkčních plochách.

Zabezpečení požární vody

V rámci zabezpečení vody pro hašení požárů je nutné zajistit provedení a provoz hydrantové sítě, včetně dostatečných dimenzí, akumulace tlakových podmínek, pravidelných revizí atd. a dále pak doplnění o údržbu dalších zdrojů požární vody.

Úpravy dopravní sítě musí mimo jiné odpovídat požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu techniky a jednotek integrovaného záchranného systému, včetně jednotek hasičských záchranných sborů.

Zdrojem požární vody v obci Brumovice je také vodní nádrž Jezírko.

U nových výrobních areálů bude v navazujících řízeních posouzena schopnost vodovodu zajistit požární vodu pro navržené areály.

### Odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec má vybudovanou splaškovou kanalizaci a ČOV. Do územního plánu je zakresleno odkanalizování obce včetně ČOV. Kanalizace je řešena jako jednotná. Koncové části stokového systému jsou řešeny jako splašková kanalizace. Na kanalizační síti je celkem 5 odlehčovacích komor. V obci jsou vybudovány dvě čerpací stanice kanalizace. Objekt čistírny odpadních vod (ČOV) a dešťové zdrže (DZ) pro obec Brumovice jsou umístěny jižně pod obcí. Čistírna odpadních vod je mechanicko – biologická.

Územní plán řeší rozvoj kanalizační sítě v navržených zastavitelných plochách v návaznosti na systém odkanalizování. Čištění odpadních vod je zajištěno čistírnou odpadních vod.

Navržené plochy jižně od obce budou odkanalizovány splaškovou kanalizací (plochy Z.13, Z.12 a Z.21). Pro návrhovou plochu Z.11 bude nutno postavit čerpací stanici (ČS4) a splaškové vody přečerpávat do splaškové kanalizace.

Rozvojové plochy na jihovýchodním okraji (plocha Z.01) budou odkanalizovány do jednotné kanalizace.

Rozvojové plochy na severozápadním okraji obce budou odkanalizovány jednotnou kanalizací (plochy Z.26, Z.04, Z.05, Z.08, Z.59, T.1.1, Z.22). Rozvojové plochy na východním okraji obce budou odkanalizovány jednotnou kanalizací (plochy Z.02, Z.23, Z.28)

Dešťové vody budou přednostně řešeny vsakováním na vlastním pozemku, přebytek bude odváděn stávající jednotnou nebo navrženou kanalizací v obci. Dešťové vody z návrhových ploch v blízkosti vodních toků budou odvedeny do těchto vodních toků.

Všechny úpravy stokové sítě jsou zakresleny ve výkrese č. I.03 – Koncepce veřejné dopravní a technické infrastruktury.

### Zásobování elektrickou energií

Územní plán respektuje elektrické vedení nadřazené sítě – vedení VVN a VN. Místní distribuční síť je stabilizovaná.

### Zásobování plynem

Ze severu na jihovýchod vede kolem obce Brumovice několik stávajících tranzitních plynovodů VVTL. Severně od obce se nachází regulační stanice VVTL/VTL plynovodu. Do ÚP byl zapracován koridor pro umístění VTL plynovodu Brumovice – Uherčice (CNZ.TEP04).

Obec je plynofikována. Napojení je provedeno VTL přípojkou k VTL/STL regulační stanici na severním okraji obce u vodní nádrže Balaton.

Místní rozvodná síť je středotlaká s provozním přetlakem 0,3 MPa a nízkotlaká. V obci jsou rozmístěny regulační stanice STL/NTL.

V nových rozvojových lokalitách je navrženo prodloužení plynovodních rozvodů. Doporučuje se přitom vedení plynovodních řadů po obou stranách obslužných komunikací.

Územní plán řeší rozvoj plynovodní sítě v navržených zastavitelných plochách.

### Ropovody a produktovody

Do ÚP byl zapracován koridor technické infrastruktury v šířce 400 m pro plánované zdvojení potrubí ropovodu Družba (CNZ.TED01), tak jak vyplývá z PUR ČR.

### Přenos informací

Přes řešené území prochází dálkové kabely, optické dálkové kabaly, místní telekomunikační síť a radioreleové trasy. Veškerá telekomunikační vedení jsou v ÚP respektována.

Trasy jednotlivých vedení byly zakresleny v grafické části dokumentace územního plánu (I.04 Koncepce veřejné infrastruktury – energetika a spoje).

Celé řešené území se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany – ochranném pásmu radiolokačního zařízení (Ministerstvo Obrany).

Dále do severní části katastrálního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany – koridor RR směru.

### Nakládání s odpady

Systém nakládání s odpady je stabilizovaný. V obci je vybudovaný sběrný dvůr za výrobním areálem na východním okraji obce p.č. 3006/124, který je zakreslen v grafické části ÚP jako plocha technické infrastruktury.

Staré zátěže (skládky) v katastru obce:

V severní části řešeného území se nachází evidovaná skládka (lokalita Gatě). Skládka je rekultivovaná. V ÚP obce byla plocha zahrnuta do územního systému ekologické stability – místní biocentrum Údolí (návrhová plocha přírodní - K.56).

### Občanské vybavení

Občanské vybavení bude soustředěno především v centru obce a podél hlavní komunikace (silnice III/4211), a to v plochách smíšených obytných venkovských, resp. v plochách občanského vybavení sportu – areál sokolovny. Rozvoj občanského vybavení v okrajových lokalitách bude omezen. Stávající hřbitov bude rozšířen, plochy u vodní nádrže budou sloužit pro rozvoj sportu a rekreace. Pro rozvoj bikrosových aktivit je vymezena plocha v lokalitě Křivé díly.  Rozvoj cestovního ruchu bude podpořen výstavbou rozhledny.

### Veřejná prostranství

Veřejná prostranství jsou v obci stabilizována, nová veřejná prostranství budou vznikat pouze v rozvojových lokalitách. V rozsáhlých plochách bydlení je uloženo vypracování územní studie, která vymezí plochy veřejných prostranství o dostatečné rozloze.

### Zelená infrastruktura

Zelená infrastruktura je plánovaný, převážně spojitý systém ploch a jiných prvků vegetačních, vodních a pro hospodaření s vodou, přírodního a polopřírodního charakteru, které svým cílovým stavem umožňují nebo významně podporují plnění široké škály ekosystémových služeb a funkcí. V tomto územním plánu je zelená infrastruktura reprezentována plochami vodními a vodohospodářskými, plochami lesními všeobecnými, plochami přírodními všeobecnými, plochami smíšenými krajinnými všeobecnými a územním systémem ekologické stability.

## KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

(včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně)

### Plochy v nezastavěném území

Nezastavěné a nezastavitelné plochy jsou členěny na plochy zemědělské:

- AX zemědělské jiné

- ZZ zeleň zahradní a sadová

- AL trvalé travní porosty

- AT trvalé kultury

- AP orná půda

a na ostatní nezastavěné plochy:

- LU lesní všeobecné

- NU přírodní všeobecné

- MU smíšené krajinné všeobecné

- WU vodní a vodohospodářské všeobecné

Územní plán navrhuje plochy přírodní všeobecné (NU) jako plochy pro založení chybějících prvků územního systému ekologické stability. V ÚP byly vymezeny plochy pro lokální biokoridory a biocentra. Pro další zvýšení ekologické stability a zvýšení podílu krajinné zeleně jsou v řešeném území navrženy interakční prvky.

Případná výstavba na plochách nezastavěných a nezastavitelných se omezí výhradně na stavby, jejichž realizaci umožňují obecně závazné právní předpisy (tj. kupř. stavby liniových inženýrských sítí, protierozní a protizáplavová opatření).

### Krajinný ráz

Základní koncepce uspořádání krajiny se Územním plánem Brumovice nemění. Všechny zastavitelné plochy navazují na již zastavěné území, nová sídla či samoty nejsou navrhovány. Územní plán proto nemá významný vliv na krajinný ráz.

V návrhu územního plánu nebyly vymezovány nové plochy na horizontu.

Pro minimalizaci zásahů do krajinného rázu stanovuje územní plán Brumovice regulativy využití funkčních ploch.

Dopravní kostra je stabilizovaná.

### Zelená infrastruktura včrtně územního systému ekologické stability

Při tvorbě Územního plánu Brumovice byl hledán kompromis mezi přírodními charakteristikami území a možností využití území k ekonomickým, rekreačním a sportovním účelům.

Regionální územní systém ekologické stability:

Do jihozápadní části řešeného území zasahuje regionální biocentrum RBC 24.

Místní systém ekologické stability:

V ÚP byl upraven místní systém ekologické stability. Hlavní body změn jsou v ÚP popsány.

- Byl zrušen navržený lokální biokoridor v severozápadní části katastru, který nemá návaznost ani v k.ú. Morkůvky ani v k.ú. Klobouky. Zároveň se jedná o lokalitu nefunkční, tvořenou ornou půdou a vinicemi, bez stávající lesní a mimolesní zeleně.

- Do údolní nivy Harasky nově vymezeno lokální biocentrum LBC.3 Morkůvky, aby lokální biokoridor vytipovaný v údolí tohoto toku nebyl delší než maximálně povolená délka 2000 m. Biocentrum je navrženo k založení v celé ploše, je vytipováno na orné půdě.

- Je navrženo rozšíření LBC.4 Soutok v k.ú. Krumvíř (LBC5) na pozemky v k.ú. Brumovice, aby byla zajištěna minimální velikost lokálního biocentra (3 ha). V k.ú. Brumovice je tato plocha vytipována na soutoku Harasky a Spáleného potoka na orné půdě. Biocentrum bude nutno nově založit.

- Lokální biokoridor na jihovýchodní hranici katastru podél bezejmenné vodoteče (pravostranný přítok Trkmanky) byl posunut mimo k.ú. Brumovice, je vymezen v k.ú. Kobylí na Moravě, kde se také tok nachází.

Navržený plán ÚSES v k.ú. Brumovice má návaznost na územní systémy ekologické stability i v okolních katastrech.

| Existující funkční biocentra | Velikostní parametry biocenter vyplývají z hlavního výkresu územního plánu. V biocentrech je cílem dosažení přirozené druhové skladby bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám (u antropicky podmíněných ekosystémů též trvalým antropickým podmínkám). Tomuto cíli musí být podřízeny vedlejší funkce biocentra (tj. např. produkční funkce). Rušivé činnosti (jako je umisťování staveb, pobytová rekreace, intenzivní hospodaření atd.) a činnosti snižující ekologickou stabilitu jsou nepřípustné. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LBC.1 Údolí LBC.2 Balaton |  |  |  |
| Biocentra navržená k založení | Minimální výměra místních biocenter je: - lesní a luční společenstva a společenstva kombinovaná 3 ha - mokřady 1 ha - společenstva stepních lad 1 ha Realizace je podmíněna mj. řešením vyřešením vlastnických vztahů v projektu ÚSES, komplexních pozemkových úpravách a lesních hospodářských plánech. Do té doby je zaručeno stávající využití pozemků. Vylučují se činnosti a změny využití území zhoršující jeho ekologickou stabilitu. |  |  |
| LBC.3 Morkůvky |  |  |  |
| LBC.4 Soutok |  |  |  |
| Existující a navržené biokoridory |  |  | Prostorové parametry (minimální šířka biokoridorů): - lesní společenstva 15 m - společenstva mokřadů 20 m - luční společenstva 20 m - společenstva stepních lad 10 m Cílem je umožnit migraci všech organismů mezi biocentry, nikoliv jejich trvalou existenci v biokoridoru. Proto jsou zde přípustné širší možnosti hospodářského využití. Za určitých podmínek může být biokoridor z části tvořen antropickými společenstvy s dostačující ekologickou stabilitou (extenzívní sady, trvalé travní porosty aj.). Možné je souběžné vedení biokoridorů s účelovými komunikacemi, rekreačními trasami atd. V nezbytných případech je podmíněně přípustné povolování liniových staveb (příčné křížení), atd. Ostatní změny a činnosti zhoršující ekologickou stabilitu jsou vyloučeny. |
| LBK.1 |  |  |  |
| LBK.2 |  |  |  |
| LBK.3 |  |  |  |
| LBK.4 |  |  |  |
| LBK.5 |  |  |  |
| LBK.6 |  |  |  |
| LBK.7 |  |  |  |

Dojde-li při následném zpracování oborových dokumentací k úpravě vymezení navrhovaného prvku ÚSES, která respektuje metodické principy ÚSES a výsledky řešení územního plánu (soulad ÚSES s ostatními funkcemi území), není to důvodem k zadání změn územního plánu.

Interakční prvky

V územním plánu obce jsou stávající i navržené interakční prvky. Některé navržené interakční prvky zahrnují výsadbu v osách dříve navrhovaných lokálních biokoridorů, jejichž síť jsme v našem návrhu redukovali.

### Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny: územní plán respektuje a stabilizuje stávající místní a účelové komunikace v krajině.

Územní plán nemá významný vliv na změny v prostupnosti krajiny.

### protierozní opatření, ochrana před povodněmi a suchem

Nejvýznamnější erozní plochy jsou vyjmenovány níže:

- Nad Balatonem

- Díly za kostelem

- Nad Písníkem a další.

Celé k.ú. Brumovice lze považovat za území, které je náchylné k vodní a větrné erozi.  V ÚP je v kapitole I.F.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití pro jednotlivé nezastavěné a nezastavitelné plochy (především pro plochy AX – plochy zemědělské jiné, AP – plochy orné půdy, ZZ plochy zahradní a sadové, AT – plochy trvalých kultur, viniční tratě) umožněno umisťovat na těchto plochách protierozní opatření.

V severní části obce u vodního toku Haraska, bylo v místě podmáčených pozemků navrženo místní biocentrum, které bude vhodné pro výstavbu rybníku. V ÚP byly také navrženy odvodňovací příkopy, které odvedou dešťové vody z tohoto území do případného rybníku a do toku Haraska.

Pro větrné eroze byly do ÚP dále zapracovány návrhy protierozních opatření – vymezení interakčních prvků. Nedílnou součástí těchto opatření je také nově vymezený Územní systém ekologické stability.

Z důvodu protierozních opatření, agrotechnických opatření nebo VENP (vyloučení pěstování erozně nebezpečných plodin) se v územním plánu doporučuje zatravnění ploch vinic a sadů.

### rekreace

V územním plánu bylo navrženo pět nových cyklistických tras. Podrobněji viz. kapitola I.D.5 Cyklistická a pěší doprava.

V ÚP byly dále navrženy nové interakční prvky podél účelových komunikací a byl upraven USES. Tato opatření a zásahy do krajiny mají pozitivní dopad na podmínky pro rekreační využívání krajiny.

### dobývání ložisek nerostných surovin

V k. ú. Brumovice se nachází chráněné ložiskové území.

Dobývací prostory se v řešeném území nevyskytují.

## STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH s rozdílným způsobem využití

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením hlavního využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu a charakteru území.

K naplnění cílů územního plánu bylo řešené území rozděleno na plochy s rozdílnými nároky na prostředí. Územní plán dále stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití:

- Hlavní využití: jedná se o hlavní funkci, pro kterou je daná plocha určena. Hlavní využití je důležité pro navazující rozhodování v případech, kdy nebude záměr obsažen ve výčtu přípustného ani nepřípustného využití a přípustnost záměru bude posuzována na základě správního uvážení.

- Přípustné využití: jedná se o výčet využití, které jsou v dané ploše přípustné.

- Nepřípustné využití: výčet funkcí, které nejsou v dané ploše přípustné.

- Podmínečně přípustné využití: výčet funkcí, které jsou v dané ploše přípustné pouze při splnění určených podmínek. Například u území, které je zasaženo hlukem, bude přípustnost bydlení vázána na prokázání dodržení maximální přípustné hladiny hluku v navazujícím řízení.

- Podmínky prostorového uspořádání: u vybraných zastavitelných ploch stanovuje územní plán podmínky prostorového uspořádání sloužící k ochraně krajinného rázu, k ochraně obrazu sídla a k ochraně kulturních a civilizačních hodnot území, aby nedošlo k narušení urbanistických a architektonických hodnot stávající zástavby a architektonické jednoty celku (například souvislé zástavby v ulici). Územní plán proto v těchto případech stanovuje např. koeficient využití pozemku, maximální výšku staveb anebo podlažnost).

### Základní pojmy

- Hygienické limity: jsou nepřekročitelné hygienické limity stanovené vyhláškou a dalšími obecně platnými právními předpisy (zákony, vyhláškami, normami) pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb (např. staveb pro bydlení a staveb občanského vybavení). Tyto limity vyjadřují přípustnou míru obtěžování hlukem, zápachem, prachem apod.

- Občanské vybavení místního významu: jedná se o občanské vybavení, které

- slouží převážně obyvatelům přilehlého území (maloobchodní a stravovací služby, zařízení péče o děti, předškolní zařízení, sportovní a relaxační zařízení). Přitom plocha pozemku maloobchodních zařízení nesmí přesáhnout 1000 m2,

- slouží obyvatelům širšího území, ale nemá negativní vliv na pohodu prostředí (stavby ubytovacích zařízení o kapacitě do 15 lůžek, stavby pro sociální služby, školská zařízení, zdravotnická zařízení, stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely).

- Občanské vybavení vyššího významu: jedná se o občanské vybavení, které má nadmístní význam (např. hotely, motely, motoresty, maloobchodní zařízení o ploše pozemku nad 1000 m2, velkoobchodní zařízení, pozemky pro sportovní činnost o velikosti nad 1000 m2). Dále se jedná o občanské vybavení náročné na dopravní obsluhu.

- Nerušící výroba: drobné řemeslné a výrobní činnosti (výrobní služby) a drobné chovatelské a pěstitelské činnosti, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, tj. jejichž vliv na životní prostředí nepřesahuje na hranicích jejich pozemku hygienické limity.

- Vinné sklepy: jsou objekty pro malovýrobní zpracování a skladování vína, o zastavěné ploše nadzemní části do 150 m2. Vinné sklepy mohou mít rekreační nástavbu.

- Agroturistika: představuje víceúčelové využití rodinného domu se zemědělským hospodářstvím, pro účely cestovního ruchu. Zahrnuje možnost výstavby penzionů, ubytoven, skupin chat.

- Malé věže a stožáry: jedná se o veškeré věže a stožáry o výšce do 15 m, například o vyhlídkové věže, ale i vysílače mobilních operátorů, zesilovače televizního a rozhlasového signálu, stožáry větrných elektráren, komíny.

- Velké věže a stožáry: veškeré věže a stožáry o výšce nad 15 m, například vysílače televizního a rozhlasového signálu, stožáry větrných elektráren, komíny.

- Malé stavby odpadového hospodářství: stavby určené ke shromažďování a třídění městských odpadů – sběrné odpadové dvory, o velikosti plochy do 2000 m2. V těchto stavbách nelze provádět jinou činnost s odpady, např. jejich zpracování, kompostování, mletí.

- Velké stavby odpadového hospodářství: skládky městských a průmyslových odpadů, kompostárny, recyklační linky zpracovávající stavební odpad, spalovny odpadů apod.

- Koeficient zastavění plochy (KZP) je poměr mezi součtem výměr zastavěných pozemků (nadzemní stavby, zpevněné plochy) k celkové výměře této plochy. Nezastavěný zbytek plochy bude využit pro výsadbu izolační a okrasné zeleně. Důvodem k regulaci intenzity zastavění plochy je ochrana krajinného rázu a životního (pracovního) prostředí, tj. zajištění optimální hustoty zastavění v zemědělské krajině a zajištění dostatečných volných ploch kolem výrobních staveb. Poznámka: do zastavěných ploch se započítávají i všechny zpevněné plochy (komunikace, parkoviště).

- Podlažím se v územním plánu rozumí část stavby o průměrné světlé výšce nejméně 1,70 m, upravená k účelovému využití, vymezená podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu.

- Nadzemním podlažím se v územním plánu rozumí takové podlaží, jehož horní líc podlahy je z více než z 50 % umístěn nad úrovní upraveného terénu v okolí stavby, měřeno v rozích budovy.

- Podkroví je přístupný prostor o průměrné světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně upravený k účelovému využití. Jeho světlá výška na uliční straně objektu přitom nesmí přesáhnout 1,30 m, jinak se tento prostor považuje za podlaží.

### Podmínky pro využití ploch

Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb (a to vč. zátěže ze záměrů, které budou uvedeny v platné územně plánovací dokumentaci, u nich lze důvodně předjímat, že budou zdrojem hluku a vibrací po uvedení do provozu, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách).

Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající lze do území umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací.

Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory a na hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) vymezených v územně plánovací dokumentaci, případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření.

| Kód plochy | Název plochy s rozdílným způsobem využití |  | Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití |
| --- | --- | --- | --- |
| BI | bydlení individuální |  | Hlavní využití: bydlení v rodinných domech Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, vinné sklepy, parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 10 parkovacích míst, řadové garáže o úhrnné kapacitě do 10 míst, vinné sklepy. Podmíněně přípustné využití: občanské vybavení místního významu – (např. maloobchodní a stravovací zařízení) obojí za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní zátěž v území. Nepřípustné využití: bydlení v bytových domech, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení vyššího významu, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství. Podmínky prostorového uspořádání: připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, u objektů v souvislé uliční zástavbě musí výška objektů (římsy) zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. Koeficient zastavění plochy se nestanovuje. |
| BH | bydlení hromadné |  | Hlavní využití: bydlení v bytových domech, bydlení pro seniory. Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, občanské vybavení místního významu, parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 20 parkovacích míst, řadové a hromadné garáže o úhrnné kapacitě do 20 míst. Nepřípustné využití: bydlení v rodinných domech, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení vyššího významu, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství. Podmínky prostorového uspořádání: u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. Koeficient zastavění plochy se nestanovuje. |
| OU | OBČANSKÉHO VYBAVENÍ všeobecné |  | Hlavní využití: pozemky staveb a zařízení občanského vybavení místního významu i vyššího významu (např. staveb pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva). Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily. Nepřípustné využití: pozemky bydlení v rodinných a bytových domech, pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství. Podmínky prostorového uspořádání: v plochách OV se připouští objekty o výšce do 11 m (od upraveného terénu po římsu střechy), u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,7. |
| OV | občanské vybanení veřejné |  | Hlavní využití: pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, vědu a výzkum, lázeňství. Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily. Pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby. Nepřípustné využití: pozemky bydlení v rodinných a bytových domech, pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení vyššího významu, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství. Podmínečně přípustné využití: pozemky staveb pro prodej, služby, ubytování, stravování. Nutno posoudit splnění těchto podmínek: - zda poloha plochy umožní bezproblémové zásobování a vyřešení dopravy v klidu, - zda stavby svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, například zda svou kapacitou nezvýší významně dopravní zátěž v území. Dále jsou podmínečně přípustné rodinné domy a byty, za podmínky jejich funkčního propojení s hlavním využitím (například bydlení správců, majitelů, zaměstnanců). Podmínky prostorového uspořádání: v plochách OV se připouští objekty o výšce do 11 m (od upraveného terénu po římsu střechy), u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,6. |
| OS | občanské vybavení sport |  | Hlavní využití: pozemky pro tělovýchovu a sport. Přípustné využití: pozemky související občanské vybavenosti (např. stravovacích, popř. ubytovacích zařízení), místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily. Nepřípustné využití: pozemky bydlení v rodinných a bytových domech, pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení vyššího významu, dopravní terminály a centra dopravních služeb, velké stavby odpadového hospodářství. Podmíněně přípustné využití: jízdárna a chov koní – obojí za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní a hygienickou zátěž v území. Podmínky prostorového uspořádání: v plochách OS se připouští objekty o výšce do 11 m (od upraveného terénu po římsu střechy). Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,6. |
| OH | občanské vybavení hřbitovY |  | Hlavní využití: pozemky pro hřbitovy. Přípustné využití: pozemky související občanské vybavenosti, místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily. Nepřípustné využití: pozemky bydlení v rodinných a bytových domech, pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení vyššího významu, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství. Podmínky prostorového uspořádání: připouští se objekty jednopodlažní. Koeficient zastavění plochy se nestanovuje. |
| SX | Smíšené jiné – VINNÉ SKLEPY A REKREAce |  | Hlavní využití: vinné sklepy Přípustné využití: rekreační nástavba vinných sklepů, místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 10 parkovacích míst. Nepřípustné využití: bydlení, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení vyššího významu, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství. Podmíněně přípustné využití: občanské vybavení místního významu – pouze typy zařízení související s hlavním využitím (např. maloobchodní, ubytovací a stravovací zařízení) a nerušící výroba související s vinařstvím – obojí za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní zátěž v území. Podmínky prostorového uspořádání: připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. Koeficient zastavění plochy se nestanovuje. |
| SV | Smíšené OBYTNÉ venkovské |  | Hlavní využití: pozemky pro bydlení, pozemky pro občanské vybavení místního významu Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 20 parkovacích míst, vinné sklepy. Nepřípustné využití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství. Podmíněně přípustné využití: pozemky pro občanské vybavení vyššího významu a pozemky nerušící výroby – obojí za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní zátěž v území. Podmínky prostorového uspořádání: připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. Koeficient zastavění plochy se nestanovuje. |
| VU | VÝROBa všeoebcná |  | Hlavní využití: stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby. Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně, související technická infrastruktura, parkoviště a garáže pro automobily všeho druhu a stroje. Přípustné jsou rovněž fotovoltaické elektrárny na stávajících nebo navržených stavbách, a malé stavby odpadového hospodářství. Nepřípustné využití: veškeré stavby obytné a rekreační, zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, sportovní zařízení, ubytovací služby, sociální služby, stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, bioplynové stanice. Podmíněně přípustné využití: velkoobchodní a maloobchodní zařízení - za podmínky, že prodejní sortiment budou tvořit převážně produkty vytvořené v dané ploše. Záměry na umístění zdroje hluku příp. vibrací v blízkosti chráněných venkovních prostorů nebo chráněných venkovních prostorů staveb musí být v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví. V dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. Podmínky prostorového uspořádání: v plochách VU, které mohou ovlivnit krajinný ráz území, se připouští o výšce do 15 m (od upraveného terénu po hřeben střechy). Objemově rozsáhlé stavby nutno vhodným architektonickým způsobem rozčlenit na menší hmoty. |
| VD | výroba drobná a služby |  | Hlavní využití: nerušící výroba Přípustné využití: maloobchod a služby, místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně, související technická infrastruktura, parkoviště a garáže pro osobní automobily, parkoviště a garáže pro nákladní automobily a speciální automobily a stroje. Nepřípustné využití: pozemky staveb pro bydlení, pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu, energetiku, těžbu surovin, stavby pro skladování, dopravní terminály a centra dopravních služeb, velké stavby odpadového hospodářství. Podmíněně přípustné využití: pozemky pro občanské vybavení vyššího významu – za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní zátěž v území. Podmínky prostorového uspořádání: připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží resp. do 12 m (od upraveného terénu po hřeben střechy). U objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. Koeficient zastavění plochy se nestanovuje. |
| VZ | VÝROBa ZEMĚDĚLSKá a lesnická |  | Hlavní využití: stavby pro zemědělskou výrobu a skladování, stavby pro zpracování zemědělské produkce, biofarmy Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně, související technická infrastruktura, parkoviště a garáže pro automobily všeho druhu a stroje. Přípustné jsou prostory pro ubytování personálu. Nepřípustné využití: veškeré stavby obytné a rekreační, zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, sportovní zařízení, ubytovací služby, sociální služby, stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, bioplynové stanice. Podmíněně přípustné využití: velkoobchodní a maloobchodní zařízení – za podmínky, že prodejní sortiment budou tvořit převážně produkty vytvořené v dané ploše. Záměry na umístění zdroje hluku příp. vibrací v blízkosti chráněných venkovních prostorů nebo chráněných venkovních prostorů staveb musí být v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví. V dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. Podmínky prostorového uspořádání: v plochách VZ, které mohou ovlivnit krajinný ráz území, se připouští objekty o výšce do 12 m (od upraveného terénu po hřeben střechy). Objemově rozsáhlé stavby nutno vhodným architektonickým způsobem rozčlenit na menší hmoty. Koeficient zastavění plochy se nestanovuje. |
| VE | výroba energie z obnovitelných zdrojů |  | Hlavní využití: výroba elektrické energie na fotovoltaickém principu Přípustné využití: související dopravní a technická infrastruktura, plochy okrasné zeleně. Nepřípustné využití: všechny ostatní druhy staveb. Podmínky prostorového uspořádání: přípustné jsou stavby o výšce do 3,5 m nad terénem. |
| PU | VEŘEJNá PROSTRANSTVÍ všeobecná |  | Hlavní využití: silnice III.třídy, místní a účelové komunikace, veřejná prostranství Přípustné využití: plochy okrasné a rekreační zeleně (lesoparky), dětská hřiště, související technická infrastruktura, stání pro osobní automobily podél místních komunikací, parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 10 parkovacích míst, související a doprovodná vybavenost (prodejní stánky). Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství. Podmíněně přípustné využití: pozemky pro individuální a řadové garáže o počtu do 15 míst a pozemky parkovišť pro osobní automobily o velikosti nad 10 míst – obojí za podmínky, že jejich umístění nezhorší dopravní podmínky v území, bezpečnost provozu a že umístění garáží či parkovišť nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, například zda svou kapacitou nezvýší významně dopravní zátěž v území (nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb). |
| ZP | ZELEň parková a parkově upravená |  | Hlavní využití: parky, plochy okrasné a rekreační zeleně Přípustné využití: dětská hřiště, související technická infrastruktura, komunikace pro pěší a cyklistické komunikace, podzemní stavby – vinné sklepy Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství. |
| TU | Technická infrastruktura všeobecná |  | Hlavní využití: pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technické infrastruktury a malé stavby odpadového hospodářství (například vodovodů, vodojemů, kanalizací, sběrných dvorů a čistíren odpadních vod) . Přípustné využití: související dopravní a technická infrastruktura, související hospodářské budovy, garáže apod. Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb, velké stavby odpadového hospodářství. Podmíněně přípustné využití: Záměry na umístění zdroje hluku příp. vibrací v blízkosti chráněných venkovních prostorů nebo chráněných venkovních prostorů staveb musí být v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví. V dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. |
| DS | DOPRAVa silniční |  | Hlavní využití: pozemky silnic III. a IV. třídy a místních komunikací III. a IV. třídy. Přípustné využití: stanoviště hromadné přepravy osob (např. zastávky IDS), veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně, související technická infrastruktura. Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství. |
| DX | doprava jiná – záchytná parkoviště |  | Hlavní využití: parkoviště pro osobní i nákladní automobily, bez omezení velikosti. Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně, související technická infrastruktura, související a doprovodná vybavenost (prodejní stánky). Podmíněně přípustné využití: Záměry na umístění zdroje hluku příp. vibrací v blízkosti chráněných venkovních prostorů nebo chráněných venkovních prostorů staveb musí být v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví. V dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství. |
| ZZ | ZELEň ZAHRADNÍ A SADOVá |  | Hlavní využití: pozemky zemědělského půdního fondu. Přípustné využití: pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury Na těchto plochách lze v souladu s jejich charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro protierozní a protipovodňovou ochranu, pro ochranu přírody a krajiny, protierozní opatření, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení Stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. Reklamní a informační zařízení. Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství. |
| PLOCHY NEZASTAVĚNÉ A NEZASTAVITELNÉ |  |  |  |
| AX | ZEMĚDĚLSKÉ JINÉ |  | Hlavní využití: pozemky zemědělského půdního fondu. Přípustné využití: pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury Na těchto plochách lze v souladu s jejich charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro protierozní a protipovodňovou ochranu, pro ochranu přírody a krajiny, protierozní opatření, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství. |
| AP | ORNá PŮDa |  |  |
| AT | TRVALé KULTURy |  |  |
| AL | TRVALé TRAVNÍ POROSTy |  |  |
| OSTATNÍ NEZASTAVĚNÉ PLOCHY |  |  |  |
| WU | VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ VŠEOBECNÉ | Hlavní využití: vodohospodářské stavby, které slouží zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny. Přípustné využití: pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. Přípustné je rekreační využití vodních ploch. Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení nesouvisící s přípustným využitím, dopravní terminály a centra dopravních služeb, stavby odpadového hospodářství. |  |
| NU | PŘÍRODNÍ VŠEOBECNÉ | Hlavní využití: pozemky biocenter. Přípustné využití: pozemky lesů, trvalých travních porostů, mokřadů a přírodních vodních ploch. Na těchto plochách lze v souladu s jejich charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny. Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství. Podmíněně přípustné využití: pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků – obojí za podmínky, že nebudou mít nepřiměřený nežádoucí vliv na hlavní využití. |  |
| LU | lesní VŠEOBECNÉ | Hlavní využití: pozemky určené k plnění funkcí lesa Přípustné využití: Na těchto plochách lze dále v souladu s jejich charakterem umisťovat stavby a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury Nepřípustné využití: zakazuje se zmenšovat rozsah lesních porostů, Nepřípustné jsou veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, stavby pro těžbu, občanské vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb, stavby odpadového hospodářství. |  |
| MU | smíšené KRAJINNÉ VŠEOBECNÉ | Hlavní využití: pozemky remízků, zemědělsky nevyužívané pozemky (zpravidla svažité) s přirozeně či uměle vysazenými dřevinami. Přípustné využití: pozemky trvalých travních porostů a ostatních ploch, lesů, vodních toků, mokřadů a přírodních vodních ploch. Podmíněně přípustné využití: na těchto plochách lze v souladu s jejich charakterem a za podmínky odsouhlasení záměru příslušným orgánem ochrany ZPF popř. orgánem ochrany PUPFL umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, vodní hospodářství, pro protierozní a protipovodňovou ochranu pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. Nepřípustné využití: veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, jako např. stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu, skladování a velkoobchod, občanské vybavení, dopravní terminály a centra dopravních služeb, stavby odpadového hospodářství. |  |

### Ostatní podmínky využití ploch

Záměry na umístění zdrojů hluku příp. vibrací v blízkosti chráněných venkovních prostorů nebo chráněných venkovních prostorů staveb charakterizovaných právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví a naopak, je nutno posoudit v navazujících řízeních na základě hlukové studie a následně projednat s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. V hlukové studii musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi.

Konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Umísťování staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a pro shromažďování většího počtu osob v blízkosti zdrojů znečišťování ovzduší (např. ČOV, farmy živočišné výroby, komunikace atd.), musí být předem projednáno s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. V rámci projektové přípravy musí být deklarováno, že vnitřní prostředí pobytových místností v těchto stavbách odpovídá hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů upravených prováděcími právními předpisy.

U stabilizovaných a navržených ploch přiléhajících k silnici III. třídy je podmíněno jejich využití tak, že nebude znemožněno vedení průjezdního úseku silnice v plynulé trase a v šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice.

## VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI

Ve smyslu obecně závazných právních předpisů vymezuje územní plán ve výkrese č. I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.

Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro které je možné vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám. Označení odpovídá popisu ve výkrese č.I.03.

| VD | veřejná dopravní a technická infrastruktura (plochy komunikací pro motorovou dopravu a plochy pro inženýrské sítě a stavby technického vybavení s nimi provozně související zařízení) |
| --- | --- |
| VD | veřejná dopravní infrastruktura (komunikace, pěší komunikace, cyklostezky) |
| VT | veřejná technická infrastruktura (vedení a stavby technického vybavení s nimi provozně související zařízení, například vodovody, kanalizace, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, energetická vedení, kabely veřejné komunikační sítě). |
| VN, VU | plochy pro snižování ohrožení území povodněmi (protipovodňová opatření) a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností krajiny, založení územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví |

Seznam ploch veřejně prospěšných staveb a opatření vymezených v ÚP Brumovice:

| Ozn. VPS (VPO) | Druh veřejně prospěšné stavby či opatření | Umístění (k.ú.) |
| --- | --- | --- |
| VD.1 | veřejná dopravní a technická infrastruktura (Místní komunikace, komunikace pro pěší a sítě TI – vodovod, jednotná kanalizace, plynovod STL, el. vedení zemní, sdělovací kabel, hydrant) | Brumovice |
| VD.2 | veřejná dopravní a technická infrastruktura (Místní komunikace a sítě TI – splašková kanalizace, plynovod STL, el. vedení zemní, trafostanice) | Brumovice |
| VD.3 | veřejná dopravní a technická infrastruktura (Místní komunikace a sítě TI – vodovod, tlaková kanalizace, plynovod STL, el. vedení zemní, sdělovací kabel, hydrant) | Brumovice |
| VD.4 | veřejná dopravní (místní komunikace) | Brumovice |
| VD.5 | veřejná dopravní a technická infrastruktura (Místní komunikace a sítě TI – vodovod, jednotná kanalizace, plynovod STL, el. vedení zemní, sdělovací kabel, hydrant) | Brumovice |
| VD.7 | veřejná dopravní a technická infrastruktura (Místní komunikace a sítě TI – vodovod, plynovod STL, el. vedení zemní, hydrant) | Brumovice |
| VD.8 | technická infrastruktura (sítě TI – vodovod, plynovod STL, el. vedení zemní, AT stanice vodovodu, hydrant) | Brumovice |
| VD.9 | technická infrastruktura (sítě TI – vodovod, jednotná kanalizace, el. vedení zemní, sdělovací kabel, hydrant) | Brumovice |
| VD.11 | veřejná dopravní a technická infrastruktura (místní komunikace a sítě TI – vodovod, splašková kanalizace, plynovod STL, el. vedení zemní, sdělovací kabel, hydrant) | Brumovice |
| VD.12 | veřejná dopravní infrastruktura (pěší komunikace z obce k železniční stanici) | Brumovice |
| VD.13 | veřejná dopravní infrastruktura (místní komunikace) | Brumovice |
| VD.14 | veřejná dopravní infrastruktura (místní komunikace) | Brumovice |
| VT.1 | technická infrastruktura (vodovod, splašková kanalizace, el. vedení zemní, plynovod STL, sdělovací kabel, hydrant) | Brumovice |
| VT.6 | technická infrastruktura (jednotná kanalizace) | Brumovice |
| VT.7 | technická infrastruktura (jednotná kanalizace, vodovod, plynovod STL) | Brumovice |
| VT.8 | technická infrastruktura (sdělovací kabel, el. vedení zemní, vodovod, plynovod STL) | Brumovice |
| VT.11 | technická infrastruktura (jednotná kanalizace, sdělovací kabel, el. vedení zemní, vodovod, plynovod STL) | Brumovice |
| VT.14 | technická infrastruktura (vodovod, plynovod STL) | Brumovice |
| VT.22 | technická infrastruktura (jednotná kanalizace, sdělovací kabel, el. vedení zemní, vodovod, plynovod STL, hydrant) | Brumovice |
| VT.24 | technická infrastruktura (sdělovací kabel, plynovod STL, vodovod) | Brumovice |
| VT.33 | technická infrastruktura (sdělovací kabel, el. vedení zemní, vodovod, plynovod STL, hydrant) | Brumovice |
| VT.35 | technická infrastruktura (splašková kanalizace, el. vedení zemní, plynovod STL) | Brumovice |
| VT.36 | technická infrastruktura (sdělovací kabel, el. vedení zemní, vodovod, plynovod STL) | Brumovice |
| VT.37 | technická infrastruktura (splašková kanalizace, čerpací stanice kanalizace) | Brumovice |
| VT.39 | technická infrastruktura (sdělovací kabel, el. vedení zemní, vodovod, plynovod STL) | Brumovice |
| VT.42 | technická infrastruktura (TEP07 VTL plynovod Brumovice – Uherčice) | Brumovice |
| VT.45 | technická infrastruktura (TED01 Zdvojení ropovodu Družba) | Brumovice |

| Označ. VPO | Druh veřejně prospěšného opatření | Umístění (k.ú.) |
| --- | --- | --- |
| VU.1 – VU.13 | Prvky místního ÚSES | Brumovice |
| VU.14 | Interakční prvek v lokalitě Brumovické úlehle | Brumovice |
| VU.15 VU.16 VU.17 VU.18 | Interakční prvek u vrcholu Stádliska | Brumovice |
| VU.19 VU.20 VU.21 | Interakční prvek v lokalitě Pastviska | Brumovice |
| VU.22 VU.23 VU.24 VU.25 | Interakční prvek v lokalitě Dlouhý | Brumovice |
| VU.26 VU.27 | Interakční prvek v lokalitě Choboty | Brumovice |
| VU.30 VU.31 VU.32 | Interakční prvek v lokalitě Zápovědi | Brumovice |
| VU.33 VU.34 VU.35 | Interakční prvek v lokalitě Dílečky | Brumovice |
| VU.36 VU.37 VU.38 | Interakční prvek v lokalitě Kratiny | Brumovice |
| VU.39 VU.40 | Interakční prvek v lokalitě Křivé díly | Brumovice |
| VU.41 VU.42 | Interakční prvek v lokalitě Žlíbek | Brumovice |
| VU.43 VU.44 VU.45 VU.46 VU.47 | Interakční prvek v lokalitě Díly nad dědinou | Brumovice |
| VU.48 VU.49 VU.50 VU.51 | Interakční prvek v lokalitě Díly za kostelem | Brumovice |
| VU.52 VU.53 VU.54 | Interakční prvek severovýchodně od obce | Brumovice |
| VN.55 VN.56 | Odvodňovací příkopy | Brumovice |

## kompenzační OPATŘENÍ PODLE ZÁKONA o ochraně přírody a krajiny

Kompenzační opatření nebyla stanovena.

## VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV

a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

V územním plánu byla vymezena jedna plocha územních rezerv

Plocha R.02 (jihovýchodně od obce) – jedná se o plochu vhodnou k výrobě.

Podmínky pro prověření budoucího využití plochy územní rezervy R.02:

Hlavní využití: stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby.

Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně, související technická infrastruktura, parkoviště a garáže pro automobily všeho druhu a stroje. Přípustné jsou rovněž fotovoltaické elektrárny na stávajících nebo navržených stavbách, a malé stavby odpadového hospodářství.

Nepřípustné využití: veškeré stavby obytné a rekreační, zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, sportovní zařízení, ubytovací služby, sociální služby, stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, bioplynové stanice.

Podmíněně přípustné využití: velkoobchodní a maloobchodní zařízení – za podmínky, že prodejní sortiment budou tvořit převážně produkty vytvořené v dané ploše.

## VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

(Stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti)

V Územním plánu Brumovice jsou vymezeny zastavitelné plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

Jedná se o tyto plochy:

- US.2 – Z.04 – bydlení individuální

Územní studie u návrhové plochy Z.04 se zaměří na:

- dořešení urbanistické koncepce zástavby plochy (parcelace, stavební čáry, upřesnění polohy staveb)

- rozdělení pozemků s ohledem na vlastnické vztahy

- vymezení veřejných prostranství,

- ověření dopravní obsluhy, včetně ploch pro dopravu v klidu,

- koordinaci polohy inženýrských sítí,

- návrh technického řešení zásobování pitnou vodou a odkanalizování

- upřesnění architektonických regulativů pro stavby: území bude řešeno s důrazem na architektonickou jednotu – objem staveb, druh zástavby, rytmus zástavby, tvar střech, materiály použité na fasádě, oplocení.

Lhůta pro pořízení územních studií, včetně jejich schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti, se stanovuje do 31. 12. 2031.

## STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Pro využití zastavitelných ploch stanovuje Územní plán Brumovice etapizaci. Navrženy jsou dvě etapy využití rozvojových zastavitelných ploch. Do první etapy jsou zařazeny zastavitelné plochy, které byly vymezeny v platné ÚPD, plochy v zastavěném území a projektově připravené lokality.

Do druhé etapy jsou zařazeny plochy s nákladnějším řešením technické a dopravní infrastruktury a dále plochy, u kterých je žádoucí postupná výstavba od zastavěného území směrem do volné krajiny.

Výstavba na ploše Z.60 bude povolena až po zastavění plochy Z.01 min. z 50 %.

## ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. ÚZEMNÍ PLÁN BRUMOVICE

I.A. Textová část - 30 stran

I.B. GRAFICKÁ část

I.01 Výkres základního členění území					1 : 5.000      1x

I.02 Hlavní výkres							1 : 5.000      1x

I.03 Výkres veřejně prospěšných staveb 					1 : 5 000	      1x

I.04 Výkres koncepce veřejné dopravní a technické infrastruktury		1 : 5 000      1x

I.05 Výkres pořadí provádění změn v území					1 : 5 000      1x